Ассенизаторская машина
на базе шасси Daewoo Novus

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Общая информация |  |
| Тип транспортного средства | Ассенизаторская машина |
| Шасси | Daewoo Novus |
| Категория | N3 |
| Экологически класс: | Евро – 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Весогабаритные параметры |  |
| Длина, мм |  |
| Ширина, мм |  |
| Высота, мм |  |
| Колесная база, мм | 4325 + 1350 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Технически допустимая максимальная масса шасси, кг | 33000 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на: 1 –ую ось, кг: 2 –ую ось, кг: 3 –ью ось, кг: | 8100 13000 13000 |

| Двигатель |  |
| --- | --- |
| Марка | Doosan Infracore, DX12E |
| Тип | Четырехтактный, турбированный, с промежуточным охлаждением поступающего воздуха |
| Количество и расположение цилиндров | 6 / рядное |
| Рабочий объем, см3 | 11051 |
| Мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 439 (323) / 1900 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 2108 / 1200 |
| Топливо | Дизельное |
| Топливная система | Непосредственный впрыск топлива, Common Rail |
| Рулевое управление |  |
| Описание | С гидроусилителем |
| Управляемые колеса | Передние, первой оси |
| Подвеска |  |
| Передняя | зависимая, рессорная |
| Задняя | зависимая, рессорно - балансирная |
| Тормозная система |  |
| Привод | Пневматический, двухконтурный |
| Механизм | Барабанного типа |
| Шины |  |
| Передние | 315/80R22.5 |
| Задние | 12R22.5 |
| Топливный бак |  |
| Материал | Сталь |
| Объем, л | 400 |
| Надстройка |  |
| Объем бака для шлама, м3 | 15 |
| Материал бака для шлама | SS400 |
| Тип вакуумного насоса | Центробежного типа |
| Производительность вакуумного насоса, см3/ мин | 6000 |
| Уровень создаваемого вакуума вакуумным насосом, мм рт. ст. | 720 |
| Оснащение | 4 волнореза |
|  | 1 верхний люк передний |
|  | 1 верхний люк задний |
|  | Держатель рукава высокого давления |
|  | Задняя лестница |
|  | Маслоотделитель |
|  | Обратный клапан |