Комбинированная каналопромывочная машина
на базе шасси Daewoo Novus

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Общая информация |  |
| Тип транспортного средства | Комбинированная каналопромывочная машина |
| Шасси | Daewoo Novus |
| Категория | N3 |
| Экологически класс: | Евро – 5 |
| Колесная формула | 6x4 |
| Весогабаритные параметры |  |
| Длина, мм | 10450 |
| Ширина, мм | 2495 |
| Высота, мм | 3825 |
| Колесная база, мм | 3355 + 1350 |
| Дорожный просвет, мм | 250 |
| Технически допустимая максимальная масса шасси, кг | 29500 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на: 1 –ую ось, кг: 2 –ую ось, кг: 3 –ью ось, кг: | 8100 11500 11500 |

| Двигатель |  |
| --- | --- |
| Марка | Doosan Infracore, DX12E |
| Тип | Четырехтактный, турбированный, с промежуточным охлаждением поступающего воздуха |
| Количество и расположение цилиндров | 6 / рядное |
| Рабочий объем, см3 | 11051 |
| Мощность, л.с. (кВт) / об/мин | 439 (323) / 1900 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин | 2108 / 1200 |
| Топливо | Дизельное |
| Топливная система | Непосредственный впрыск топлива, Common Rail |
| Рулевое управление |  |
| Описание | С гидроусилителем |
| Управляемые колеса | Передние, первой оси |
| Подвеска |  |
| Передняя | зависимая, рессорная |
| Задняя | зависимая, рессорно - балансирная |
| Тормозная система |  |
| Привод | Пневматический, двухконтурный |
| Механизм | Барабанного типа |
| Шины |  |
| Передние | 315/80R22.5 |
| Задние | 12R22.5 |
| Топливный бак |  |
| Материал | Сталь |
| Объем, л | 300 |
| Надстройка |  |
| Объем бака для воды, м3 | 5 |
| Объем бака для шлама, м3 | 9 |
| Материал бака для воды | STS304 |
| Материал бака для шлама | STS304 |
| Тип насоса высокого давления | Поршневой |
| Производительность насоса высокого давления, л/мин | 285 |
| Создаваемое высоким насосом давление, бар | 250 |
| Производительность вакуумного насоса, м3/мин | 99 |
| Уровень создаваемого вакуума вакуумным насосом, % | 93 |