Кран – манипулятор автомобильный
с КМУ HKTC HLC – 8016 на базе шасси Daewoo Novus

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Общая информация |  |
| Тип транспортного средства | Транспортное средство с бортовой платформой и кран – манипуляторной установкой |
| Кран – манипуляторное устройство | HKTC HLC – 8016 |
| Шасси | Daewoo Novus |
| Категория | N3 |
| Экологически класс: | Евро – 5 |
| Колесная формула | 4x2 |
| Весогабаритные параметры |  |
| Длина, мм | 10290. . .10390 |
| Ширина, мм | 2550 |
| Высота, мм | 3806 |
| Колесная база, мм | 6150 |
| Дорожный просвет, мм | 265 |
| Технически допустимая максимальная масса шасси, кг | 18000 |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на: 1 –ую ось, кг: 2 –ую ось, кг: | 7100 11500 |

| Двигатель |  |  |
| --- | --- | --- |
| Марка |  | Doosan Infracore, DL06K |
| Тип |  | Четырехтактный, турбированный, с промежуточным охлаждением поступающего воздуха |
| Количество и расположение цилиндров |  | 6 / рядное |
| Рабочий объем, см3 |  | 5890 |
| Мощность, л.с. (кВт) / об/мин |  | 279 (205) / 2500 |
| Крутящий момент, Нм / об/мин |  | 981 / 1400 |
| Топливо |  | Дизельное |
| Топливная система |  | Непосредственный впрыск топлива, Common Rail |
| Рулевое управление |  |  |
| Описание |  | С гидроусилителем |
| Управляемые колеса |  | Передние, первой оси |
| Подвеска |  |  |
| Передняя |  | зависимая, рессорная |
| Задняя |  | зависимая, пневматическая (пневмобаллоны) или зависимая, рессорная |
| Тормозная система |  |  |
| Привод |  | Пневматический, двухконтурный |
| Механизм |  | Барабанного типа |
| Шины |  |  |
| Передние |  | 295/80R22.5 |
| Задние |  | 295/80R22.5 |
| Топливный бак |  |  |
| Материал |  | Сталь |
| Объем, л |  | 200 |
| Кузов |  |  |
| Длина, мм |  | 6500. . .6600 |
| Ширина, мм |  | 2550 |
| Высота, мм |  | 600 |
| Угол открывания бортов, град. |  | 180 |
| Материал бортов |  | Алюминий |
| Антикоррозионная обработка основания |  | Горячее цинкование |
| Антикоррозионная обработка каркаса |  | Дробеструйная |
| Кран -манипуляторная установка |  |  |
| Высота подъема максимальная, м |  | 22,2 |
| Номинальная грузоподъемность на вылете, кг / м |  | 8000 / 2,0 |
| Грузоподъемность, кг / м | 1 –ая стрела | 4225 / 4,7 |
|  | 2 –ая стрела | 2275 / 7,7 |
|  | 3 –ья стрела | 1425 / 10,7 |
|  | 4 –ая стрела | 1075 / 13,7 |
|  | 5 –ая стрела | 805 / 16,8 |
|  | 6 –ая стрела | 630 / 19,8 |
| Рабочий радиус максимальный (вылет) |  | 19,8 |
| Грузовой момент максимальный, т*м |  | 18,5 |
| Угол наклона стрелы максимальный, град. |  | 80 |
| Количество секций |  | 6 |
| Производительность насоса, л/мин |  | 61 |
| Давление масла, бар |  | 210 |
| Объем масляного бака, л |  | 95 |
| Системы безопасности |  | Кнопка аварийной остановки |
| Оснащение |  | Освещение |
|  |  | Звуковой сигнал |
|  |  | Указатель уровня гидравлического масла |
|  |  | Счетчик моточасов |
|  |  | Грузо – высотная характеристика |
|  |  | Педаль акселератора |
|  |  | Схематические указатели элементов управления |
| Системы безопасности |  | Защита от перегруза |
|  |  | Ограничитель момента |
|  |  | Защелка крюка |
|  |  | Индикатор угла наклона стрелы |
|  |  | Замок произвольного вращения стрелы в транспортном положении |
|  |  | Креномер |
| Пост управления аутригерами |  | Нижний |
| Пост управления стрелой |  | Верхний, с сиденьем |
| Оснащение панели управления верхнего поста |  | Освещение |
|  |  | Звуковой сигнал |
|  |  | Обороты двигателя |
|  |  | Кнопка аварийной остановки |
| Ширина раскладки передних аутригеров, м |  | 5,5 |
| Ширина раскладки задних аутригеров, м |  | 4,5 |

Грузо – высотная характеристика КМУ HKTC HLC – 8016